珠海市彩龙科技有限公司

自行监测方案

- （2025年第1版）

2025年6月11日

根据《排污许可管理办法》（环境保护部令第32号）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116—2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）及《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部令 第24号）等相关文件中提出的排污单位自行监测要求，制定了本自行监测方案。

1.企业基本情况

企业名称：珠海市彩龙科技有限公司

法人代表：黄种裕

所属行业：油墨及类似产品制造（C2642）

排污许可管理类别：简化管理

工作制度：年生产180天，每天生产8小时。

地址：珠海市金鼎科技工业园

联系人：郭青华

联系电话：0756-3393198

电子邮箱：18674107@qq.com

主要生产设备：分散机、研磨机、包装机。

生活污水处理及排放情况：生活污水排至珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂。

雨水排放情况：雨水通过雨水管网排至金星门海域。

2.监测内容

2.1监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测指标及监测频次见表1-表3。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

- 表1废气自行监测及记录信息一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测项目 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 废气排放口FQ-6-089-1 | 臭气浓度 | 1次/年 | 手工监测 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 | 2000无量纲 |
|  |  | 总挥发性有机物 | 1次/半年 |  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2大气污染物特别排放限值 | 80mg/Nm³ |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |  | 20mg/Nm³ |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 |  |  | 60mg/Nm³ |
|  |  | 苯系物 | 1次/季 |  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表1大气污染物排放限值 | 60mg/Nm³ |
|  |  | 苯 | 1次/季 |  |  | 1mg/Nm³ |
| 废气 （无组织） | 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27—2001）第二时段无组织排放标准限值 | 1mg/Nm3 |
|  |  | 苯 | 1次/半年 |  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值 | 0.4mg/Nm3 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级新扩改建标准值 | 20mg/Nm3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 | 6mg/Nm3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 | 20mg/Nm3 |

表2水污染物自行监测及记录信息一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测项目 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨水排放口 YS001 | pH值 | 一次/季 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测 | 手工监测 |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |

表3工业噪声自行监测及记录信息一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测项目 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 噪声源 | 厂界东界外1m 处 | 1次/季 | 手工监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）3类标准 | ≤65 |
|  |  | 厂界南界外 1m 处 |  |  |  | ≤65 |
|  |  | 厂界西界外 1m 处 |  |  |  | ≤65 |
|  |  | 厂界北界外 1m 处 |  |  |  | ≤65 |

图1  全厂平面布置及监测点位分布图

2.2监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3采样和样品保存方法

2.3.1手工监测

（1）水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准和HJ493、HJ494、HJ495和HJ/T91执行。

（2）有组织废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准和GB/T16157、HJ/T397执行。

（3）无组织排放采样方法参照相关污染物排放标准和HJ/T55执行。

（4）工业噪声采样方式参照GB/T 50087 和 HJ 2034 执行。

2.4监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表4。

# 表 4	监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| # 废气 有组织 | 苯 | 气相色谱法 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 /直接进样-气相色谱法HJ1261-2022 | 气相色谱仪 | FYGC-2000(C) |
|  | 苯系物 | 气相色谱法 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 /直接进样-气相色谱法HJ1261-2022 | 气相色谱仪 | FYGC-2000(C) |
|  | 总挥发性有机物 | 气相色谱法 | 1.根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质； 2.待国家污染物监测方法标准发布后实施 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-2017 | 气相色谱仪 | 55i 型 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | 清洁空气制备器 | WWK-3 |
|  | 颗粒物 | / | 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法GB_T 16157-1996 | / | / |
| # 废气 无组织 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | 清洁空气制备器 | WWK-3 |
|  | 苯 | 气相色谱仪 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 | 气相色谱仪 | 7820A |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 环境空气总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 气相色谱仪 | / |
|  | 颗粒物 | 重量法 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 环境控制称重工作站、电子天平 | CEWS-M，SQPUINTIX35-1CN |
| # 雨水 | PH值 | 玻璃电极法 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 | 酸度计 | EP366+SP301-017- |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 757 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 滴定管 | 50ML |

2.5监测质量保证措施

按照HJ819、HJ 1087、HJ/T373要求，并根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

3.监测结果的公开

3.1监测结果的公开时限

取得监测结果之日起30日内予以公开。

3.2监测结果的公开方式

按照《排污许可管理办法》（环境保护部令第32号）的规定,监测结果在全国排污许可证管理信息平台上公开。

4.监测方案的实施

本监测方案于排污证重新申请通过之日起正式开始执行。